# Relatório da Atividade 2 - Método das Diferenças Finitas (Polinômio de Grau 2)

Este documento formaliza os artefatos de engenharia necessários para a especificação, documentação e entrega da Atividade 2 da disciplina de Sistemas Digitais, compreendendo as tabelas de estado, sinais de controle do datapath e fundamentação analítica.

# Tabela de Transição de Estados da FSM

A Máquina de Estados Finitos projetada é responsável por guiar o fluxo de controle do datapath da placa DE1 em duas etapas fundamentais: uma fase preliminar de cálculo algébrico dos parâmetros discretos iniciais e uma fase cíclica de iteração numérica e exibição.

| Estado Atual | Condição de Entrada | Próximo Estado | Descrição da Ação / Operação Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| ST_IDLE | inicio == 0 | ST_IDLE | Estado de repouso. Aguarda o acionamento da chave externa para iniciar o algoritmo. |
| ST_IDLE | inicio == 1 | ST_LOAD_CNT | Comando de inicialização detectado. Prepara para registrar a quantidade de iterações. |
| ST_LOAD_CNT | - | ST_CALC_D2 | Registra o valor configurado nas chaves externas SW diretamente no registrador R5 (contador). |
| ST_CALC_D2 | - | ST_CALC_D1 | Computa a constante de segunda diferença (Δ²P = 2a) através da operação R4 ← R0 + R0. |
| ST_CALC_D1 | - | ST_SHOW | Computa a primeira |

| Estado Atual | Condição de Entrada | Próximo Estado | Descrição da Ação / Operação Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | diferença inicial (ΔP = a + b) por meio da operação R3 ← R0 + R1. |
| ST_SHOW | Z == 1 | ST_DONE | O sinal Z da ULA indica que o contador em R5 atingiu zero. Finaliza a sequência. |
| ST_SHOW | Z == 0 | ST_STEP1 | Disponibiliza estavelmente o valor do polinômio corrente em R2 para decodificação nos displays HEX. |
| ST_STEP1 | - | ST_STEP2 | Atualiza o valor acumulado do polinômio operando R2 ← R2 + R3 (P = P + ΔP). |
| ST_STEP2 | - | ST_DECR | Atualiza a taxa de variação discreta operando R3 ← R3 + R4 (ΔP = ΔP + Δ²P). |
| ST_DECR | - | ST_SHOW | Decrementa a quantidade restante de ciclos pendentes operando R5 ← R5 -1. |
| ST_DONE | inicio == 1 | ST_DONE | Ciclo concluído com sucesso. Acende o LED indicador de término e aguarda desativação da chave. |
| ST_DONE | inicio == 0 | ST_IDLE | Chave reiniciada. Retorna ao estado inicial de repouso |

| Estado Atual | Condição de Entrada | Próximo Estado | Descrição da Ação / Operação Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | limpando flags. |

# Tabela de Sinais de Controle do Datapath por Estado

Os sinais de controle a seguir coordenam seletivamente o roteamento interno do multiplexador, a habilitação de gravação do banco de registradores e o código operacional da ULA (onde 3'b000 codifica Adição e 3'b001 codifica Subtração).

| Estado | Sel. Valor | Escreve | Sel. RW | Sel. RA | Sel. RB | Sel. Op | Operaçã o Executad a no Datapath |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_IDLE | 0 | 0 | 3'd0 | 3'd0 | 3'd0 | 3'b000 | Inativo. Barramen tos isolados e gravação desabilita da. |
| ST_LOA D_CNT | 1 | 1 | 3'd5 | 3'd0 | 3'd0 | 3'b000 | R5 ← SW (Salva limite configura do de passos). |
| ST_CALC _D2 | 0 | 1 | 3'd4 | 3'd0 | 3'd0 | 3'b000 | R4 ← R0 + R0 (Determin a a constante fixa Δ²P = 2a). |
| ST_CALC _D1 | 0 | 1 | 3'd3 | 3'd0 | 3'd1 | 3'b000 | R3 ← R0 + R1 |

| Estado | Sel. Valor | Escreve | Sel. RW | Sel. RA | Sel. RB | Sel. Op | Operaçã o Executad a no Datapath |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Determin a a taxa de partida ΔP = a + b). |
| ST_SHO W | 0 | 0 | 3'd0 | 3'd2 | 3'd5 | 3'b001 | Roteia R2 à saída HEX; avalia se R5 é zero usando a ULA. |
| ST_STEP 1 | 0 | 1 | 3'd2 | 3'd2 | 3'd3 | 3'b000 | R2 ← R2 + R3 (Próximo termo do polinômio : P = P + ΔP). |
| ST_STEP 2 | 0 | 1 | 3'd3 | 3'd3 | 3'd4 | 3'b000 | R3 ← R3 + R4 (Incremen ta taxa discreta: ΔP = ΔP + Δ²P). |
| ST_DEC R | 0 | 1 | 3'd5 | 3'd5 | 3'd0 | 3'b001 | R5 ← R5 - 1 (Decreme nto discreto efetuado pela ULA). |
| ST_DON E | 0 | 0 | 3'd0 | 3'd0 | 3'd0 | 3'b000 | Sinalizaç ão |

| Estado | Sel. Valor | Escreve | Sel. RW | Sel. RA | Sel. RB | Sel. Op | Operaçã o Executad a no Datapath |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | periférica ativa. Desabilita alteraçõe s no banco. |

# Questões de Análise e Fundamentação Analítica

## Questão 1: Como os valores iniciais carregados no banco de registradores são derivados dos coeficientes do polinômio? Demonstre um exemplo concreto.

Os termos provêm da expansão em série discreta da função polinomial P(x) = ax² + bx + c considerando um incremento amostral constante de Δx = 1. A partir disso, deduzem-se as relações primitivas:

  - P(0) = c, que serve de ponto de partida direto para o registrador R2.

  - ΔP(0) = P(1) - P(0) = (a + b + c) - c = a + b, correspondente à primeira taxa de variação (R3).

  - Δ²P = ΔP(1) - ΔP(0) = 2a, que dita a aceleração constante de segunda ordem (R4).

Demonstração Prática: Suponha a função P(x) = 2x² + 3x + 5. Os registradores são alimentados externamente com os coeficientes puros: R0 = 2, R1 = 3 e R2 = 5. Ao disparar a máquina, os estágios de preparação calculam de forma autônoma a segunda diferença estável em R4 (2 + 2 = 4) e a taxa linear inicial em R3 (2 + 3 = 5), validando as condições algébricas sem intervenção externa.

## Questão 2: Quantas operações de soma são realizadas a cada novo valor calculado? Compare com a avaliação direta do polinômio e discuta a vantagem do método.

Durante o laço de execução ativo da FSM, realizam-se rigorosamente apenas duas operações de adição por ponto gerado (uma atualização de termo em ST_STEP1 e uma atualização de inclinação em ST_STEP2).

Discussão de Engenharia: Para computar o polinômio em sua representação polinomial padrão ax² + bx + c de forma direta, seriam exigidas no mínimo duas operações de multiplicação e duas adições por coordenada. Do ponto de vista de síntese de hardware lógico, blocos multiplicadores demandam amplas matrizes de portas ou o consumo de blocos de

processamento DSP dedicados, gerando caminhos críticos extensos e queda na frequência máxima de operação. Reduzir essa carga computacional complexa a somente duas adições elementares otimiza a área de silício utilizada e acelera significativamente o desempenho temporal do circuito integrado.

## Questão 3: O método das diferenças finitas introduz erro acumulado? Justifique considerando a aritmética inteira de 10 bits utilizada.

Diferentemente de aproximações numéricas contínuas simuladas em ponto flutuante, onde erros infinitesimais de arredondamento propagam-se recursivamente gerando desvios expressivos, este sistema é estritamente discreto e imune a erros acumulados. Coeficientes inteiros mapeados em somas inteiras exatas operam sob precisão aritmética matemática absoluta.

O único evento crítico limitante decorre do fenômeno de transbordo (overflow). Como o datapath opera estritamente sob aritmética sem sinal restrita a 10 bits, qualquer valor acumulado acumulativo que ultrapasse a barreira de 1023 sofrerá o efeito de truncamento cíclico por módulo (&pmod{1024}). Esse limite operacional é contido preventivamente mapeando o bit de Carry-out (C) da ULA durante a adição do polinômio em ST_STEP1, interrompendo as iterações corrompidas e acionando o aviso visual no LED.