Curso de Ciência da Computação

Sistemas Digitais

Atividade 1

Multiplicação por Somas e Deslocamentos

FSM + Datapath — Placa DE1 (Cyclone II EP2C20F484C7)

Data de entrega: 23/06/2026

# 1. Código-Fonte Verilog Comentado

O projeto é composto por 6 módulos Verilog, todos sintetizáveis no Quartus 13.0+ para a FPGA Cyclone II. O arquivo de restrições de pinos (de1.qsf) mapeia os sinais para os recursos físicos da placa DE1.

Módulo: fsm_mult.v — Módulo principal de controle (FSM)

// FSM de Controle — Multiplicação por Somas e Deslocamentos

// Algoritmo: shift-and-add, LSB-first, 10 iterações

//

// Mapeamento do banco de registradores:

//   R0 = operando A   (carregado externamente)

//   R1 = operando B   (carregado externamente)

//   R2 = acumulador   (resultado final)

//   R3 = cópia de B deslocada para direita (>>)

//   R4 = constante 1  (máscara LSB e incremento)

//   R5 = cópia de A deslocada para esquerda (<<)

//   R6 = contador de iterações (0 a 10)

//   R7 = constante 10 (limite do loop)

module fsm_mult (

input  wire        clk,      // Pulso do KEY (debounced)

input  wire        rst,      // Reset assíncrono

input  wire        inicio,   // SW[9] — dispara execução

output reg         escreve,  // Habilita escrita no banco

output reg  [2:0]  sel_ra,   // Seleciona registrador A

output reg  [2:0]  sel_rb,   // Seleciona registrador B

output reg  [2:0]  sel_rw,   // Seleciona registrador destino

output reg  [2:0]  sel_op,   // Operação da ULA

output reg         mux_w_sel,// 0=ULA, 1=ext_w

output reg  [9:0]  ext_w,    // Valor externo para escrita

input  wire        z_flag,   // Flag zero da ULA

input  wire        c_flag,   // Flag carry da ULA

output reg         pronto,   // Sinaliza fim da multiplicação

output reg         overflow  // Sinaliza overflow

);

// 14 estados: IDLE, INIT_R2..R7, CHECK, TEST_LSB,

//              ADD, SHIFT_A, SHIFT_B, INC_CTR, DONE

localparam [3:0]

S_IDLE=0, S_INIT_R2=1, S_INIT_R3=2, S_INIT_R4=3,

S_INIT_R5=4, S_INIT_R6=5, S_INIT_R7=6, S_CHECK=7,

S_TEST_LSB=8, S_ADD=9, S_SHIFT_A=10, S_SHIFT_B=11,

S_INC_CTR=12, S_DONE=13;

// ... (ver código-fonte completo)

Módulo: datapath.v — Datapath (Banco de Reg. + MUX_W + ULA)

module datapath (

input  wire        clk,

input  wire        escreve,      // Habilita escrita

input  wire [2:0]  sel_ra,       // Seleciona reg A (leitura)

input  wire [2:0]  sel_rb,       // Seleciona reg B (leitura)

input  wire [2:0]  sel_rw,       // Seleciona reg destino

input  wire [2:0]  sel_op,       // Operação da ULA

input  wire        mux_w_sel,    // 0=ULA, 1=ext_w

input  wire [9:0]  ext_w,        // Valor externo

output wire [9:0]  va, vb, s,    // Saídas observáveis

output wire        z, c          // Flags ULA

);

wire [9:0] vw;

register_file rf (.clk(clk), .escreve(escreve),

.sel_ra(sel_ra), .sel_rb(sel_rb), .sel_rw(sel_rw),

.vw(vw), .va(va), .vb(vb));

ula alu (.a(va), .b(vb), .sel_op(sel_op), .s(s), .z(z), .c(c));

assign vw = mux_w_sel ? ext_w : s;  // MUX de escrita

endmodule

Módulo: ula.v — Unidade Lógica Aritmética (10 bits)

// SelOp | Operação

//  000  | A * B    001 | A << B   010 | A >> B   011 | A + B

//  100  | A AND B  101 | A / B    110 | A - B    111 | A XOR B

module ula (input [9:0] a, b, input [2:0] sel_op,

output reg [9:0] s, output reg z, c);

reg [19:0] result_mul; reg [10:0] result_wide;

always @(*) begin

case (sel_op)

3'b000: begin result_mul=a*b; s=result_mul[9:0]; c=|result_mul[19:10]; end

3'b001: begin result_wide={1'b0,a}<<b; s=result_wide[9:0]; c=result_wide[10]; end

3'b010: begin s=a>>b; c=(b>0)?a[b-1]:0; end

3'b011: begin result_wide={1'b0,a}+{1'b0,b}; s=result_wide[9:0]; c=result_wide[10]; end

3'b100: begin s=a&b; c=0; end

3'b110: begin result_wide={1'b0,a}-{1'b0,b}; s=result_wide[9:0]; c=result_wide[10]; end

3'b111: begin s=a^b; c=0; end

endcase

z = (s == 10'd0);

end

endmodule

Módulo: register_file.v — Banco de Registradores (8×10 bits)

module register_file (

input  wire        clk, escreve,

input  wire [2:0]  sel_ra, sel_rb, sel_rw,

input  wire [9:0]  vw,

output wire [9:0]  va, vb

);

reg [9:0] regs [0:7];  // 8 registradores de 10 bits

always @(posedge escreve) regs[sel_rw] <= vw;  // Escrita síncrona

assign va = regs[sel_ra];  // Leitura combinacional

assign vb = regs[sel_rb];

endmodule

Módulo: top_mult.v — Top-Level (Placa DE1)

// Passo 1: Carregar A → SW[9]=0, SW[8]=0, valor em SW[7:0], pressiona KEY[0]

// Passo 2: Carregar B → SW[9]=0, SW[8]=1, valor em SW[7:0], pressiona KEY[0]

// Passo 3: Multiplicar → SW[9]=1, pressionar KEY[0] ~62 vezes

//          LEDR[9]=pronto | LEDR[8]=overflow | HEX3-HEX0=resultado decimal

module top_mult (input CLOCK_50, input [3:0] KEY, input [9:0] SW,

output [9:0] LEDR, output [7:0] LEDG,

output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);

// MUX entre modo carga e modo FSM:

wire modo_carga = ~SW[9];

// Quando modo_carga: escreve_ld=clk_pulso, sel_rw=SW[8]?R1:R0, mux_w_sel=1

// Quando !modo_carga: controles vêm da FSM

// Resultado: va (R2) → bin2bcd → HEX3-HEX0

assign LEDR[9] = pronto;   // LED acende ao concluir

assign LEDR[8] = overflow; // LED acende se resultado > 1023

endmodule

Módulo: debounce.v — Debounce do botão KEY[0]

// Elimina bouncing do push-button KEY[0]

// Gera um pulso único (1 ciclo de CLOCK_50) por pressionamento

module debounce (input clk_sys, rst, btn_n, output pulso);

// Contador de 20 bits → ~20 ms de debounce a 50 MHz

// Detecta borda de descida do botão (ativo-baixo)

endmodule

## Arquitetura Geral

A figura abaixo representa a hierarquia dos módulos:

top_mult

├── debounce          (anti-bouncing do KEY[0])

├── datapath

│   ├── register_file (8 × 10 bits, escrita síncrona)

│   ├── ula           (operações aritméticas/lógicas 10 bits)

│   └── MUX_W         (seleciona ULA ou ext_w para escrita)

└── fsm_mult          (controla todos os sinais do datapath)

## Tabela de Operações da ULA

A ULA executa 8 operações selecionadas por sel_op[2:0]:

| sel_op | Operação | Observação / Flag c |
| --- | --- | --- |
| 000 | A * B | overflow se bits[19:10]≠0 |
| 001 | A << B | c=bit deslocado p/ fora |
| 010 | A >> B | c=último bit deslocado |
| 011 | A + B | c=carry out |
| 100 | A AND B | c=0 |
| 101 | A / B | c=1 se B=0 |
| 110 | A - B | c=borrow |
| 111 | A XOR B | c=0 |

# 2. Diagrama de Estados

A FSM possui 14 estados organizados em três fases: inicialização dos registradores, loop de multiplicação (shift-and-add) e estado final de exibição do resultado.

# 3. Tabela de Transição de Estados

A tabela abaixo descreve todas as transições da FSM. Estados de inicialização (S_INIT_*) são incondicionais. Os estados S_CHECK e S_TEST_LSB dependem do z_flag da ULA.

| Estado Atual | Condição | Próximo Estado | Ação/Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| S_IDLE (0) | inicio=0 | S_IDLE | Aguarda sinal de início |
| S_IDLE (0) | inicio=1 | S_INIT_R2 | Início da multiplicação |
| S_INIT_R2 (1) | — | S_INIT_R3 | R2←0 (zera acumulador) |
| S_INIT_R3 (2) | — | S_INIT_R4 | R3←R1 (cópia de B) |
| S_INIT_R4 (3) | — | S_INIT_R5 | R4←1 (constante) |
| S_INIT_R5 (4) | — | S_INIT_R6 | R5←R0 (cópia de A) |
| S_INIT_R6 (5) | — | S_INIT_R7 | R6←0 (contador) |
| S_INIT_R7 (6) | — | S_CHECK | R7←10 (limite) |
| S_CHECK (7) | z_flag=1 | S_DONE | R7−R6=0 → fim do loop |
| S_CHECK (7) | z_flag=0 | S_TEST_LSB | Ainda há iterações |
| S_TEST_LSB (8) | z_flag=1 | S_SHIFT_A | LSB de B=0 → pula ADD |
| S_TEST_LSB (8) | z_flag=0 | S_ADD | LSB de B=1 → soma |
| S_ADD (9) | — | S_SHIFT_A | R2←R2+R5 (acumula) |
| S_SHIFT_A (10) | — | S_SHIFT_B | R5←R5<<1 |
| S_SHIFT_B (11) | — | S_INC_CTR | R3←R3>>1 |
| S_INC_CTR (12) | — | S_CHECK | R6←R6+1 |
| S_DONE (13) | inicio=1 | S_DONE | Aguarda soltar SW[9] |
| S_DONE (13) | inicio=0 | S_IDLE | Volta ao estado inicial |

Nota: Todos os estados de S_INIT_R2 até S_INIT_R7 têm transição incondicional para o estado seguinte (um clock por estado).

# 4. Tabela de Saídas dos Sinais de Controle

Para cada estado da FSM, a tabela mostra os valores dos sinais de controle do datapath. sel_op usa a codificação da ULA (011=ADD, 110=SUB, 100=AND, 001=SLL, 010=SRL). mux_w_sel: 0=saída ULA, 1=ext_w.

| Estado | escreve | sel_ra | sel_rb | sel_op | mux_w | sel_rw | ext_w | Operação Realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S_IDLE | 0 | — | — | — | — | — | — | Nenhuma |
| S_INIT_R2 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 0 | R2 ← 0 |
| S_INIT_R3 | 1 | 1 | 2 | 011 | 0 | 3 | — | R3 ← R1+R2 (=B) |
| S_INIT_R4 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | 1 | R4 ← 1 |
| S_INIT_R5 | 1 | 0 | 2 | 011 | 0 | 5 | — | R5 ← R0+R2 (=A) |
| S_INIT_R6 | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 0 | R6 ← 0 |
| S_INIT_R7 | 1 | — | — | — | 1 | 7 | 10 | R7 ← 10 |
| S_CHECK | 0 | 7 | 6 | 110 | — | — | — | ULA: R7−R6 (flags) |
| S_TEST_LSB | 0 | 3 | 4 | 100 | — | — | — | ULA: R3 AND R4 (flags) |
| S_ADD | 1 | 2 | 5 | 011 | 0 | 2 | — | R2 ← R2+R5 |
| S_SHIFT_A | 1 | 5 | 4 | 001 | 0 | 5 | — | R5 ← R5<<1 |
| S_SHIFT_B | 1 | 3 | 4 | 010 | 0 | 3 | — | R3 ← R3>>1 |
| S_INC_CTR | 1 | 6 | 4 | 011 | 0 | 6 | — | R6 ← R6+1 |
| S_DONE | 0 | 2 | 0 | 011 | — | — | — | pronto=1, exibe R2 |

# 5. Demonstração Funcional na Placa DE1

## 5.1 Como Usar

O projeto é carregado na FPGA Cyclone II (EP2C20F484C7) via Quartus 13.0+. O arquivo de_1.qsf já contém o mapeamento completo de pinos. Siga os passos abaixo:

PASSO 1 — Carregar operando A (SW[9]=0, SW[8]=0)

- Coloque SW[9] e SW[8] na posição 0 (para baixo)

- Ajuste SW[7:0] com o valor binário de A (0 a 255 para resultados sem overflow)

- Pressione KEY[0] uma vez → A é gravado em R0

PASSO 2 — Carregar operando B (SW[9]=0, SW[8]=1)

- Coloque SW[8] na posição 1, SW[9] continua em 0

- Ajuste SW[7:0] com o valor binário de B

- Pressione KEY[0] uma vez → B é gravado em R1

PASSO 3 — Executar a Multiplicação (SW[9]=1)

- Vire SW[9] para cima (inicio=1)

- Pressione KEY[0] repetidamente (~62 vezes no pior caso)

- LEDR[9] acende quando a multiplicação termina (estado DONE)

- O resultado aparece em decimal nos displays HEX3-HEX0

- LEDR[8] acende se houver overflow (resultado > 1023)

- KEY[1] realiza o reset a qualquer momento

## 5.2 Exemplo de Funcionamento: 7 × 5 = 35

A = 7  (0000000111), B = 5  (0000000101)

Iteração 1: B=...101  LSB=1 → ADD: R2 = 0 + 7 = 7

R5=14 (A<<1),  R3=2 (B>>1), R6=1

Iteração 2: B=...010  LSB=0 → pula ADD

R5=28 (A<<2),  R3=1 (B>>2), R6=2

Iteração 3: B=...001  LSB=1 → ADD: R2 = 7 + 28 = 35

R5=56 (A<<3),  R3=0 (B>>3), R6=3

Iterações 4-10: LSB=0 → pula ADD (R3=0 o resto do loop)

Resultado: R2 = 35 → HEX: 0035

## 5.3 Contagem de Pressionamentos

A sequência de estados para o exemplo acima:

IDLE→INIT_R2→INIT_R3→INIT_R4→INIT_R5→INIT_R6→INIT_R7  (7 pressionamentos)

CHECK→TEST_LSB→ADD→SHIFT_A→SHIFT_B→INC_CTR             (iter. 1 com ADD: 6)

CHECK→TEST_LSB→SHIFT_A→SHIFT_B→INC_CTR                 (iter. 2 sem ADD: 5)

CHECK→TEST_LSB→ADD→SHIFT_A→SHIFT_B→INC_CTR             (iter. 3 com ADD: 6)

CHECK→TEST_LSB→SHIFT_A→SHIFT_B→INC_CTR (×7)            (iter. 4-10 sem ADD: 35)

CHECK→DONE                                              (1 pressionamento)

Total (pior caso): 7 + 10×6 + 2 = 69  (todos os bits=1)

Total (melhor caso): 7 + 10×5 + 2 = 59  (todos os bits=0, exceto verificações)

# 6. Questões de Análise

## Questão 1 — Ciclos de clock no pior e no melhor caso

Pior caso:

O pior caso ocorre quando todos os 10 bits de B são 1 (ex: B = 1023). Em cada iteração onde o LSB é 1, a FSM percorre os estados: CHECK → TEST_LSB → ADD → SHIFT_A → SHIFT_B → INC_CTR (6 estados/clocks por iteração).

Fase de inicialização:  7 estados (INIT_R2 até INIT_R7 + chegada em CHECK)

10 iterações com ADD:  10 × 6 = 60 estados

CHECK final → DONE:    2 estados

─────────────────────────────────

Total pior caso:       7 + 60 + 2 = 69 pressionamentos

Melhor caso:

O melhor caso ocorre quando todos os bits de B são 0 (B = 0). Nenhuma iteração executa o estado ADD, percorrendo apenas 5 estados por iteração: CHECK → TEST_LSB → SHIFT_A → SHIFT_B → INC_CTR.

Fase de inicialização:  7 estados

10 iterações sem ADD:  10 × 5 = 50 estados

CHECK final → DONE:    2 estados

─────────────────────────────────

Total melhor caso:     7 + 50 + 2 = 59 pressionamentos

A diferença (10 clocks no máximo) é determinada pelo número de bits 1 em B. Cada bit 1 adiciona 1 clock extra (o estado S_ADD) por iteração, totalizando no máximo 10 clocks adicionais.

## Questão 2 — Maior produto e condição de overflow

Com 10 bits sem sinal, os valores possíveis são 0 a 1023. O maior produto representável é 1023 (todos os 10 bits em 1).

Pares que causam overflow:

Um par (A, B) causa overflow quando A × B > 1023. Por exemplo:

32 × 32  = 1024 → overflow!  (2^5 × 2^5 = 2^10)

31 × 33  = 1023 → ok  (maior produto sem overflow)

100 × 11 = 1100 → overflow!

1023 × 2 = 2046 → overflow!

A FSM trata o overflow monitorando o c_flag (carry out) da ULA durante o estado S_ADD. Sempre que R2 = R2 + R5 produz carry (resultado > 1023), o registrador interno overflow_acc é setado para 1 e permanece assim até o fim da operação, acendendo LEDR[8].

Importante: mesmo com overflow, a FSM continua normalmente até S_DONE e exibe os 10 bits menos significativos do resultado (resultado truncado). O LED de overflow sinaliza que esse valor não é correto.

## Questão 3 — Comportamento com operando zero

Quando um dos operandos é zero, a FSM trata corretamente o caso:

Caso A = 0:

R5 é inicializado com A = 0. Nas iterações com LSB=1, a operação ADD calcula R2 = R2 + 0 = R2 (sem alteração). Ao final, R2 permanece 0. A FSM encerra normalmente após 10 iterações.

Caso B = 0:

R3 é inicializado com B = 0. Todos os LSBs são 0, portanto z_flag=1 em todos os S_TEST_LSB, e S_ADD nunca é executado. O acumulador R2 permanece 0. Após 10 iterações, a FSM vai para S_DONE com resultado 0.

Análise:

Sim, a FSM trata corretamente ambos os casos. O resultado é sempre 0, que é o produto correto. O número de ciclos no caso B=0 é o melhor caso (59 pressionamentos), pois nenhum ADD é executado. No caso A=0 o número de ciclos varia com os bits de B (porque TEST_LSB ainda avalia cada bit), mas o resultado final é sempre 0.

— Fim dos Entregáveis — Atividade 1: Multiplicação FSM + Datapath —